Töö nr 557

Pärnu-Jaagupi alevis

Uus tn 53 ja Uus tänav L5 kinnistute

DETAILPLANEERING

PLANEERINGU KOOSTAMISE

KORRALDAJA:	Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, registrikood 77000234

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev,

Pärnu-Paide mnt 2, 87701

vald@pparnumaa.ee

+372 443 0330

HUVITATUD ISIK:	Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, registrikood 77000234

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev,

Pärnu-Paide mnt 2, 87701

Kontakisik: Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee

+372 5622 4688

PLANEERIJA:	Optimal Projekt OÜ, registrikood 11213515

MTR registri number EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT JA

SELETUSKIRJA KOOSTAJA:	Külli Samblik

PROJEKTIJUHT:	Arno Anton

56 983 389

arno@opt.ee
SISUKORD

- SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID	3

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused	3

1.2. Detailplaneeringukoostamise lähtedokumendid	3

1.3. Koostatud uuringud	3

2. KOOSTAMISE ÜLESANNE	3

3. OLEMASOLEV OLUKORD	3

3.1. Krundijaotus planeeritaval alal	3

3.2. Olemasolevad hooned	3

3.3. Kasutusotstarbed	4

3.4. Maapinna reljeef	4

3.5. Haljastus	4

3.6. Tehnovõrkudega varustatus	4

3.7. Liikluskorraldus	4

3.8. Maakasutust kitsendavad tingimused	4

3.9. Ruumilise keskkonna analüüs	4

3.10. Vastavus Halinga valla üldplaneeringule	5

3.11. Vastavus Põhja-Pärnumaa valla koostatavale üldplaneeringule	6

4. PLANEERINGUS KAVANDATU KIRJELDUS	6

4.1. Planeeritud maa-ala krundijaotus	6

4.2. Kavandatud krundi ehitusõigus	6

4.3. Arhitektuurinõuded	7

4.4. Hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuse koormusnäitajad	7

4.5. Olemasolevate hoonete lammutamise nõuded	7

4.6. Vertikaalplaneerimise põhimõtted	7

4.7. Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted	8

4.7.1. Haljastuse rajamise põhimõtted	8

4.7.2. Heakorra tagamise põhimõtted	8

4.8. Radooniohu vältimise põhimõtted	8

4.9. Põhjavesi ja pinnavesi	9

4.10. Müra	9

4.11. Tehnovõrkude planeerimise põhimõtted	9

4.11. Tänavate planeerimise põhimõtted, liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtte	9

4.12. Kehtivad ja planeeritavad kitsendused	10

4.13. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	10

4.14. Tuleohutusest tulenevad nõuded	10

5. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD	10

- JOONISED ‒ JOONISTE LOETELU

- Asukohaskeem	M 1:~	AS-01

- Tugiplaan	M 1:500	AS-02

- Põhijoonis	M 1:500	AS-03

- SELETUSKIRI

# DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID

## Detailplaneeringu koostamise alused

- Planeerimisseadus;

- Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 15. märts 2023 otsus nr 15 (Detailplaneeringu algatamine Uus tn 53 ja Uus tänav L5).

## Detailplaneeringukoostamise lähtedokumendid

- Pärnu maakonnaplaneering, kehtestatud 29.03.2018 Riigihalduse ministri käskkirjaga nr.1.1-4/74;

- Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0”;

- kehtiva Halinga valla üldplaneeringuga kehtestatud 31.10.2012 Halinga Vallavolikogu otsusega nr 22;

- koostatava Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringuga, algatatud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsusega nr 53 ja eelnõu avalikul väljapanekul saabunud ettepanekutega täpsustatud aprillis 2022;

- Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis Uus tn 53 kinnistu detailplaneeringu jaoks koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus toodud seisukohad;

- Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.03.2022 määrus nr 4 „Põhja-Pärnu valla jäätmehoolduseeskiri”;

- siseministri 30. märtsi 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

- siseministri 18. veebruar 2021. a määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;

- Eesti standard EVS 843:2016„Linnatänavad”;

- Eesti standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”;

- Eesti standard EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes”;

- Eesti standard EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooni-nõuded. Kaitse müra eest”;

- Eesti standard EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes”;

- muud õigusaktid, standardid ja projekteerimisnormid.

## Koostatud uuringud

- Maa-ala plaan koos tehnovõrkudega Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 53, koostas TIPPGEO Osaühing, töö nr 2022TG423, 09.11.2022.

# KOOSTAMISE ÜLESANNE

Detailplaneeringuga soovib Põhja-Pärnumaa vallavalitsus muuta kinnistu sihtotstarve korterelamumaaks ning anda ehitusõigused kolme vallale kuuluva üürimaja püstitamiseks koos tehnovõrkude planeerimisega.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 7500 m².

# OLEMASOLEV OLUKORD

## Krundijaotus planeeritaval alal

Planeeritav maa-ala koosneb:

kinnistu Uus tn 53 (katastriüksuse tunnus 62701:003:0008), suurusega 5737 m²;

kinnistu Uus tänav L5 (katastriüksuse tunnus 62701:003:0046), suurusega 1757 m².

## Olemasolevad hooned

Vastavalt Ehitisregistri andmetele:

Uus tn 53 kinnistu on hoonestatud:

kontorihoone (ehitisregistri kood 103018008), ehitisealune pind 245 m², 2-korruseline;

töökoda-ladu-garaaž (ehitisregistri kood 103018009), ehitisealune pind 172 m², 1-korruseline.

Uus tänav L5 kinnistu on hoonestamata.

## Kasutusotstarbed

Kinnistute sihtotstarbed:

Kinnistu Uus tn 53 sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Kinnistu Uus tänav L5 sihtotstarve on transpordimaa 100%.

Hoonete kasutusotstarbed:

12201 büroohoone

12419 muu transpordihoone.

## Maapinna reljeef

Planeeringuala on tasane, langusega läänest itta (absol. kõrguste vahe 25.85 – 24.95).

Planeeringualale jääval kinnistul Uus tänava L5 paikneb asfaltkattega parkla ja osa Tiigi tänavast, (absol. kõrgused vahemikus 25.80 – 25.25).

## Haljastus

Kinnistul Uus tee 53 on kõrghaljastusega heakorrastatud õueala. Olemasolevad puud paiknevad maa-ala äärealadel kui ka krundisiseste teede ja hoonete ümber. Suurem osa puudest on lehtpuud. Puud on peamiselt nooremas keskeas kuni vanemas keskeas. Puude seisukord alal on varieeruv.

Planeeringualal on domineerivaks puuks pärnad, on ka üksikud kased ja kuused.

Kinnistule Uus tn 53 piki kagu poolset piiri on rajatud madalakasvuline okas- ja lehtpuudega ala.

Planeeringualasse jääval kinnistul Uus tänav L5 paikneb sõidutee ja parkla, kõrghaljastus on istutatud piki sõiduteed edelapiiri äärde. On rajatud hekk (sirelid) ja istutatud pärnad.

## Tehnovõrkudega varustatus

Uus tänav L1 paiknevad sidekaabel, madalpinge elektriõhuliin (tänavavalgustus), elektri maakaabelliin, vee- ja kanalisatsiooni torustikud.

Uus tänav L5 läbivad veetorustik ja sidekaabel.

Uus tn 53 kinnistut läbivad sidekaabel, madalpinge elektriõhuliin ja kõrgepinge kaabel.

## Liikluskorraldus

Planeeringuala piirneb loodes ja edelas Uus tänavaga. Olemasolevad juurdepääsud planeeringualale on Uus tänavalt ja Tiigi tänavalt.

## Maakasutust kitsendavad tingimused

Planeeritavale alale jäävad tehnovõrkude kaitsevööndid:

Uus tn 53

- elektriõhuliin alla 1 kV;

- elektri maakaabelliin;

- sidekaabel;

Uus tänav L5

- sidekaabel;

- veetorustik.

## Ruumilise keskkonna analüüs

Planeeringuala asub Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis, Uus tänava ja Tiigi tänava ristumisalas. Planeeringuala jääb alevi keskossa.

Vaadeldav elamupiirkond on valdavalt väljakujunenud elurajoon. Elamupiirkonnas on suures osas korterelamud, valdavalt tüüpprojektide järgi ehitatud 2–3-korruselised tellis- või väikepaneelhooned. Korterelamutele on iseloomulik madala viiluga viilkatused, on ka üksikuid lamekatustega korterelamuid. Planeeringualast läänes kirikuga piirneval muinsuskaitsealal on väikesed ühepereelamud. Elamud on kahekorruselised, kus teine korrus on katusekorrus. Väikesed ühepereelamud on tellis- või puithooned, mille välisviimistluseks tihti laudis.

Kasutatud on erinevaid välisviimistlusmaterjale, domineerib valge tellis ja laudis, on krohvitud ja kombineeritud erineva värvitooniga tellistest hooneid.

Naaberkinnistu Uus tn 55 on hoonestatud valgetest tellistest viilkatusega ühepereelamuga. Naaberkinnistud Uus tn 51 ja Uus tn 49 on hoonestatud valgetest tellistest korterelamutega. Kinnistul Uus tn 51 kolmekorruseline madala viilkatusega korterelamu ja kinnistul Uus tn 49 kahekorruseline viilkatusega korterelamu.

Uus tänava äärne hoonete asetus krundil moodustab ühtse ehitusjoone.

Lähialas on korterelamutega hoonestatud kinnistutel hoonestustihedus väga erinev jäädes 0,65 – 0,22 vahele. Vaadeldavate kinnistute koormusindeks jääb vahemikku 146 – 345.

Planeeringuala lähialasse jääb muinsuskaitseala kinnismälestistega. Planeeringualast loodes, teisel pool Uus tänavat asuvad Pärnu-Jaagupi kirik kirikaiaga, kabel ja kalmistu.

Piirkonna muudavad väärtuslikuks rohked metsaalad ja vabaaja veetmise kohad. Vaadeldavast alast läänes u 800 m kaugusel on kultuuri- ja spordipark ning idas kui ka edelas Halingu Metskonna metsaalad. Planeeringualast itta jääb Elbu oja u 600 m kaugusele, mis kulgeb piki Pärnu-Jaagupi alevit. Pärnu-Jaagupist mõni kilomeeter edelas algab suur Lavassaare soostik ja põhja pool paikneb lähikonnas Oese soo hoiuala.

Lähimad äri-, teenindus- ning sotsiaalkeskused paiknevad Pärnu-Jaagupi alevis.

Pärnu-Jaagupis on keskkool, muusikakool, postkontor, raamatukogu, rahvamaja, spordikeskus, apteek ja kaubanduskeskus.

Planeeritavale alale on hea juurdepääs. Planeeringuala piirneb Uus tänavaga, mis ühendab Vana-Kergu maantee ja Soo tänava ning kus kaudu pääseb Pärnu maanteele (Pärnu-Jaagupi tee) kui ka Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele.  Lähimad ühistranspordi peatused asuvad Pärnu maanteel.

Riigi põhimaantee Tallinna-Pärnu-Ikla tee jääb 0,8 km kaugusele ja 27 kilomeetri kaugusele Pärnu linn. Seega käsitletaval alal on hea ühendus lähipiirkondadega ja ka Pärnu linnaga. Pärnu linna lähedus ja hea ligipääs on muutnud ala atraktiivseks elamupiirkonnaks.

Detailplaneeringu lahendus annab võimaluse ala efektiivsuse tõstmiseks ja olemasoleva elukeskkonna arendamiseks.

Lähtuvalt kontaktvööndianalüüsist on planeeringuga kavandatud hoonestuse kasutusfunktsioon piirkonnale iseloomulik ja lahendus piirkonda sobiv.

## Vastavus Halinga valla üldplaneeringule

Halinga Vallavolikogu 31.10.2012 määrus nr 22 „Halinga valla üldplaneeringu kehtestamine” kohaselt on planeeritava maa-ala detailplaneeringuala tiheasutusalas, juhtotstarbeks sotsiaalmaa ja haljasala. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon peab moodustama vähemalt 70% planeeritavast alast.

Väljavõte Halinga valla üldplaneeringu põhijoonisest.

Koostatud detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, on määratud ehitusõigus 3 korterelamu ja 4 abihoone ehitamiseks.

Koostatud detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu lahenduses on kavandatud alal kehtivat maakasutuse juhtotstarvet muuta.

Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud. Olemasolev hoone on kasutusel vallamajana, kuid mille kasutusotstarve lähiajal muutub. Vallamaja väljakolimise järgselt puudub vajadus ühiskondlike hoonete maa järele antud kinnistul.

Planeeringualasse jääv kinnistu Uus tn 53 asub olemasolevate kortermajade piirkonnas ja kavandatud maakasutusfunktsioon piirkonnale iseloomulik.

## Vastavus Põhja-Pärnumaa valla koostatavale üldplaneeringule

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsus nr 53 „Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

Koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on tegemist segahoonestuse maa-alaga (ÜS).

Segahoonestuse maa-ala on tänava-äärne hoonestusala, kus on põimunud erinevad tegevused. Juhtotstarve segahoonestusala tagab mitmekesisemad võimalused erineva kasutusega hoonete ehitamiseks. Vaadeldaval alal määrab arendustegevuse konkreetne keskkond. Segahoonestuse maa-alale ei ole lubatud püstitada negatiivseid häiringuid põhjustavaid ehitisi – alal tuleb tagada elamumaa nõuetele vastavad võimalikud häiringute normtasemed. Kuna juhtotstarve võimaldab erinevate järgnevate juhtotstarvete kooskasutust, siis tuleb segahoonestuse maa-alal kavandatava maaüksuse iseloomust lähtuvalt järgida vastava juhtotstarbe täiendavaid tingimusi.

Vastavalt koostatavale Põhja-Pärnumaa üldplaneeringule elukondliku kasutusega maaüksustel on lubatud kuni kaks põhihoonet. Abihoonete arvu üldjuhul ei piirata.

Väljavõte koostatavast Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu maakasutuse plaanist.

Detailplaneeringu lahenduses on moodustatud elamumaa sihtotstarbega krunt pos 1 ehitusõigusega kolme kortermaja ehitamiseks ja transpordimaa sihtotstarbega krunt pos 2 sõidutee rajamiseks (Tiigi tänava pikendus).

Koostatavas üldplaneeringus on maa-ala määratud segahoonestusalana ja seega kortermajadega hoonestatud piirkonda on sobilik ette näha krundid kortermajade ehitamiseks.

Kohaliku omavalitsuse kaalutlusena on Uus tn 53 ja Uus tänav L5 detailplaneeringu algatamise (Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 15.03.2023 otsus nr 15) lisa 1 „Lähteseisukohad” detailplaneeringu eesmärgiks seatud kolme põhihoone ehitusõigused vallale kuuluva üürimajade püstitamiseks.

Koostatud detailplaneeringu lahendus sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

# PLANEERINGUS KAVANDATU KIRJELDUS

## Planeeritud maa-ala krundijaotus

Planeeringuala suurusega ca 7500 m² jagatakse kruntideks:

pos 1 krunt – suurusega 6004 m², sihtotstarve – elamumaa;

pos 2 krunt – suurusega 1490 m², sihtotstarve – transpordimaa.

## Kavandatud krundi ehitusõigus

Pos 1

Krundi kasutamise sihtotstarve	elamumaa 100%

Hoonete suurim arv krundil	6 (3 korterelamut, 4 abihoonet, sh garaaž-karussellparkla)

Hoone suurim lubatud ehitisealune pind	maapealne 1500 m²; maa-alune 1500 m²

(max 600 m² hoone kohta)

Hoonete maksimaalne korruselisus	maapealne 3; maa-alune 1

Hoone suurim lubatud kõrgus	11 m – elamu ja garaaž, 5 m – abihoone

## Arhitektuurinõuded

Katusekalle:	0 – 30°.

Maksimaalne kõrgus:	maapinnast 11 m.

Välisviimistluseks looduslikud materjalid:	puit, kivi, betoon, klaas, krohv.

Katusematerjalideks:	rullmaterjal, valtsplekk, kivi.

Piire:	hekk või võrkaed hekiga h = 1,5 m.

Piirde rajamine ei ole kohustuslik.

Täpsed fassaadi- ja katusekatte materjalid ning värvitoonid määratakse ehitusprojekti koostamise käigus.

Hoonete välisviimistluses on keelatud kasutada imiteerivaid materjale: plekist ja plastist välisvoodrit, plastaknaid, metalluksi, kiviimitatsiooniga profiilplekki jne. Vältida tuleb suuri klaaspindu (või vajadusel tuleb klaaspinnad lindudele nähtavaks muuta).

Hoonete fassaadidele ei ole lubatud paigaldada kütte- ja ventilatsiooniseadmeid, paraboolantenne (nn satelliiditaldrikuid), gaasikütte- jms seadmeid ja torusid. Soojuspumbaseadmed tuleb kavandada tänava poolt vaadeldes võimalikult varjatud asukohta. Seadmed on soovitatav paigutada hoovi poole. Päikesepaneelid tuleb paigutada katusega samasse tasapinda, hoone arhitektuurse lahendusega sobivalt.

Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd.

Hoonete arhitektuurne lahendus töötada välja eskiisprojektis eesmärgiga rajada planeeringualale maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ja visuaalselt väärtustavad hooned. Hoonete ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Põhja-Pärnumaa valla arhitektiga eskiisi staadiumis.

Elamute kavandamisel Via Baltica trassikoridori tuleb arvestada müra jms keskkonnasaastega, kasutades ka insenertehnilisi meetmeid (mürasummutavad seina, akna jne konstruktsioonid) või näha ette tee ja hoonestuse vahele täiendav haljatus.

## Hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuse koormusnäitajad

Pos 1

Planeeritud hoonete kasutusotstarve	11220 – kolme või enama korteriga elamud

12744 – elamu, kooli vms abihoone

12439 – muu garaaž

Maaüksuse koormusnäitajad	– kavandatud täisehituse protsent on 25%

– kavandatud hoonestustihedus on 0,75

## Olemasolevate hoonete lammutamise nõuded

Uus tn 53 kinnistul on olemasolevad hooned, kontorihoone (ehitisregistri kood 103018008) ja töökoda-ladu-garaaž (ehitisregistri kood 103018009).

Kontorihoone ehitisealune pind on 245 m² ja maht 1650 m³.

Töökoda-ladu-garaaži ehitisealune pind on 172 m² ja maht 530 m³.

Olemasolevad hooned on ette nähtud detailplaneeringu lahenduses lammutada.

- Lammutustööde teostamisel kaitsta ja mitte vigastada olemasolevaid säilitatavaid puid;

- lammutatavatele hoonetele ja rajatistele koostada eraldi lammutusprojekt;

- lammutusjäätmete kogumine ja edasine käitlemine ning hoonealuse huumusmulla käitlemine peab toimima vastavalt Põhja-Pärnu valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

## Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Planeeringulahenduses ei kavandata olulist maapinna kõrguste muutmist. Peale ehitustegevust maapind ühtlustatakse ja krunt heakorrastatakse.

Planeeritud kruntidel sademeveed immutatakse pinnasesse oma krundil. Haljasalad, mis külgnevad naaberkinnistutega ja olemasoleva teega, on planeeritud selliselt, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele, vaid imbuks maksimaalselt pinnasesse oma krundil.

Krundisiseselt kõvakattega alasid on ettenähtud minimaliseerida ja kasutada juurdepääsuteedel ning platsidel vett läbilaskvaid teekattematerjale, näiteks vett läbilaskev kivisillutis, murukivi ning peenkillustik.

Planeeritu väljaehitamisel on soovitav kasutada nn jätkusuutliku sademeveesüsteemi meetmeid, s.t tagada lahendustega sademe- ja liigvee perioodidel vee kogumine ja immutamine planeeringualal.

Vertikaalplaneerimisel lähtuda olemasoleva planeeringualaga külgnevate tänavate kõrgusmärkidest ja anda sujuv üleminek krundisisestele platsidele.

Vertikaalplaneeringu lahendus töötatakse välja järgnevate projekteerimise etappide koostamise käigus.

## Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted

### Haljastuse rajamise põhimõtted

Planeeritud krundil pos 1 kasvav olemasolev kõrghaljastus võimalikult suures mahus säilitada. Detailplaneeringulahenduses määratud hoonestusalas valida hoonete asukohad arvestades kõrghaljastuse paiknemist.

Haljastuse osakaal krundist vähemalt ⅓(u 1993 m²) koos laste mänguväljakutega.

Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 nõuetele.

Enne ehitustegevuse algust tuleb ohustatuid puid kaitsta, et nad ei saaks ehitustegevuse käigus viga. Puutüvede ümber tuleb panna puidust kaitse, et tüvesid ei vigastataks. Väljakaevatud pinnast ei tohi kuhjata juurekaela ümber. Puude ümber peab maapind jääma samale tasemele.

Ehitustöödel tuleb arvestada, et puude juurestik ulatub vähemalt võra välispiirini ja selles alas tuleb võimalusel kaevetöid vältida. Juurestiku kaitsmiseks on vajalik kasutada mehhanismide teedel kaitsekilpe võraaluse pinna ulatuses, rajada ajutised killustikteed ja/või piirata juurestiku kaitsetsoon piirdeaiaga.

Vajadusel paigutada hoonestusala puudepoolsemasse serva juuretõkkematerjal, mis juhib puude juured eemale. Puu juurtele peab kasvuks jääma vabaks vähemalt kaks suunda, sest ühepoolse juurestikuga puu võib tormituul kergelt ümber lükata.

Kruntide haljastuse rajamiseks tuleb koostada haljastusprojekt hoonete ehitusprojekti staadiumis.

### Heakorra tagamise põhimõtted

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.03.2022 määrusega nr 4 on kehtestatud „Põhja-Pärnu valla jäätmehoolduseeskiri”, mille eesmärk on säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel taaskasutatavaid jäätmed koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse – paberit ja pappi juhul, kui kinnistul on vähemalt viis korterit, ning kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid juhul, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit.

Elamumaa sihtotstarbega krundile nähakse ette jäätmekonteinerid, mis asuvad kõvakattega alusel vahetult krundile sissesõidutee ääres. Hoonete ehitusprojektis projekteerida juurdepääsutee jäätmeveokile vajaliku laiusega, kandevõimega ja vaba kõrgusega.

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Kui ehitustööde käigus selgub, et pinnas on reostunud, tuleb teostada reostusuuring määrates pinnase reostusanalüüsidega reostuse maht ja ulatus. Reostuse tuvastamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 11.08.2010 määruses nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases”. Reostunud pinnas tuleb eemaldada ja anda utiliseerimiseks üle vastavat jäätmeluba ning jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ehitusjäätmed kogutakse kokku ning antakse üle jäätmeluba või jäätmekäitleja registreerimistõendit omavale firmale ja käideldakse vastavalt Tallinna linna jäätmekäitluskavale.

Jäätmete kogumiskoha lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse edasisel projekteerimisel.

## Radooniohu vältimise põhimõtted

Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada radooniohuga ja siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond. Vastavalt radoonitasemetele rakendada EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes” nõudeid tagamaks hoonete siseruumides radooniohutu keskkond.

Eesti Geoloogiakeskuse radoonikaardi järgi jääb planeeringuala kõrge radoonitasemega piirkonda.

Planeeringualal tuleb arvestada EVS 840:2017 punkt 6 ja 7ehitamise põhimõtteid.

Vajalik kasutada järgnevaid meetmeid, mis on vajalikud radooni hoonesse sattumisevältimiseks:

- hea ehituskvaliteet, maapinnale rajatud betoonplaadi ja vundamendi liitekohtade, pragude ja läbiviikude tihendamine, tarindite radoonikindlad lahendused (nt radooni kogumissüsteem ehitise aluses pinnases);

- tihendama ja hermetiseerima peab kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe. Lisaks läbiviikude tihendamisele tuleb lisada vundamendi ja betoonplaadi vahelise vuugitihendile ka mastiks, mis hermetiseeriks ka vundamendi ja betoonplaadi vahe.

Planeeringuala pinnase tegeliku radoonitaseme selgitamiseks tellitakse radooniuuring järgnevas planeeringu etapis.

## Põhjavesi ja pinnavesi

Planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirkonnas. Kavandatava tegevusega ei kaasne põhjaveevõttu ega põhjaveereostust.

Põhjavee kaitseks kasutatavad meetmed:

- mitte immutada reovett haljasaladele;

- mitte juhtida saasteaineid või saastunud vett haljasaladele.

## Müra

Detailplaneeringu ala jääb põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi koridori.

Detailplaneeringualast itta jäävalt Tallinn-Pärnu-Ikla teelt tulenev liiklusmüra on olulisem planeeringuala mürataset mõjutavaks aspektiks. Lisaks mõjutab detailplaneeringu ala mürataset arendustegevuse enda vajadustest tulenev liikluskoormus.

Seega tuleb projekteerimise käigus arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste).

Välisõhus levivale mürale kehtivad Eestis normtasemed, mis on sätestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”.

Hoone projekteerimisel arvestada:

- Eesti standardiga EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”;

- keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise alused”;

- atmosfääriõhu kaitse seadus, jõustunud alates 01.07.2017;

- sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”, muudetud 01.02.2017 nr 6.

Kehtiva Halingu valla üldplaneeringu kohaselt tuleb Tallinn-Pärnu-Ikla mnt läheduses järgida igasuguse maakasutuse muudatuse ja ehitustegevuse puhul Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringus "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" sätestatud tingimusi. Lähtuvalt teemaplaneeringust tuleb detailplaneeringutes, kus elamu või elamud või müratundlikud sotsiaalfunktsiooniga hooned on ette nähtud uuele teele lähemale kui 300 m, läbi viia müraprognoos ja planeeringud/projektid kooskõlastada Transpordiameti ja Terviseametiga.

## Tehnovõrkude planeerimise põhimõtted

Tehnovõrgud planeeritakse vastavalt normidele ja võrgu valdaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringu koostamise etapis.

## Tänavate planeerimise põhimõtted, liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtte

Planeeringulahenduses nähakse ette juurdepääsudud planeeritavale alale olemasolevalt Uus tänavalt ja Tiigi tänavalt.

Planeeringulahenduses on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt (pos 2). Krundile on ette olemasoleva Tiigi tänava sõidutee jätkumine kuni Uus tänavani. Tiigi tänav tagab juurdepääsu Uus tn 51, Tiigi tn 3 ja 4 kinnistutele. Kavandatud on kõnnitee Uus tänava äärde kinnistule Uus tänav L1 (katastritunnus 62701:003:0047). Sõidutee kõrvale on kavandatud 2 meetri laiune kõnnitee. Kõnnitee rajada maksimaalselt arvestades olemasolevat kõrghaljastust.

Parkimiskohad on lahendatud oma krundil. Parkimisaladel kasutada tugevdatud betoonkive, murukive, laotud või sidumata kulumiskihiga katendeid. Katendid peavad olema vett läbilaskvad.

Parkimiskohad projekteerida maksimaalselt hoonete soklikorrustele ja osaliselt õuealale. Parkimiskohad õuealal tagavad parkimise invaliidiautodele, lühiajaliselt ka elanike autodele kauba mahavõtmiseks ja päästemasinatele. Liiklus korraldatakse õueala reeglite järgi. Vajadusel võib rajada parkimishoone parkimiskarusselliga vms. Parkimishoone peab sobituma olemasolevasse väikelinnlikku miljöösse.

Liiklus- ja parkimiskorralduse planeerimisel arvestada Eesti standard EVS 843:2016 nõudeid.

Planeeritud on 45 korterit ja parkimiskohtade arv on 45 kohta.

## Kehtivad ja planeeritavad kitsendused

Planeeritava maa-alal asuvad kitsendused:

- tehnovõrkude kaitsevööndid

Tehnovõrkudele seatavad servituudid määratakse tehnovõrkude kaitsevööndite ulatuses. Servituudialad antakse põhilahenduse väljatöötamise käigus, kui on selgunud nende vajadus.

## Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riski vähendamiseks planeeritaval alal lähtuda Eesti standardist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”.

Detailplaneeringuga on arvestatud ja soovitatakse kuritegevuse ennetamiseks järgmiseid meetmeid:

- territooriumi korrastatus;

- hoonete ja nende juurdepääsude valgustamine;

- autode parkimine oma krundile rajatud parklas;

- videovalve, alarmseadmete, liiklusandurite kasutamine kruntidel;

- hoonete vastupidavad uksed, aknad ja lukud;

- mittesüttivad prügikonteinerid, lukustatavad hoiukohad.

## Tuleohutusest tulenevad nõuded

Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 30.03.2017 määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.

Tuletõrje veevõtuvajadus lahendada vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus” ja EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”.

Hoone täpne tuleohutusklass antakse ehitusprojekti staadiumis.

Hoonete vaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, juhul kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike abinõudega.

Lähimad olemasolevad tuletõrje veevõtuhüdrandid paiknevad Uus tänaval, planeeringuala kõrval ja Uus tänava ja Jakobi tänava ristmikul u 12 m kaugusel.

# PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	ca 7500 m²

Kavandatud kruntide arv	2

Krunditava ala maa bilanss:

elamumaa	6004 m²	80,1%

transpordimaa	1490 m²	19,9%

Krundi täisehituse protsent	25%

Haljastuse protsent	30%